題組八  參考答案

近幾年來網際網路〈Internet〉的蓬勃發展，已使得使用人口普及到各個層面，連帶地，存取資訊型態也面臨了革命性的異動。面對這樣充滿商機的環境，ISP〈InternetService Provider〉業者、公司行號、政府機構、學校團體甚至個人都紛紛投入，不但存取資訊由文字導向轉變成圖文語音並茂，提供的服務也由單純的資訊存取擴展到視訊會議、遠距教學以及各式電子交易。本文即是針對有線電視數據機的原理、標準、產品市場概況以及未來發展策略一一作說明。

就目前浮現出來的服務型態來看，有線電視數據機至少可應用於下列四個層面：

● 網際網路存取：如電子郵件、檔案傳輸以及全球資訊網〈WWW〉。

● 資訊服務：如線上購物、Internet Fax、網路銀行等。

● 工作：如視訊會議。

● 教育：如遠距教學。

首先有線電視數據機必須搭配有線電纜網路系統，我們來看看這套網路系統，並檢視有線電視數據機如何達成上述的資訊服務。有線電纜網路系統包含三個部分：

一、頭端：傳統有線電視系統的頭端部分只提供單向RF〈Radio Frequency〉模組，也就是只能由頭端廣播類比訊號給用戶端，因此用戶端無法進行雙向的資訊存取。有線電纜網路系統就是提供頭端與用戶端之間雙向傳輸的功能，並將數位資料經過調變〈Modulation〉之後以類比訊號傳送。為了在此系統中提供雙向的資訊存取服務，頭端除了要配備光訊號接收器以接收用戶端在上行〈由用戶端至頭端〉頻道傳遞的訊號，且根據用戶需求分配合理的頻寬外，同時須具備解決碰撞的機制，並將相關控制資訊由下行〈頭端往用戶端〉頻道傳給用戶端。此外，在頭端架設路由器與網際網路相連，及設罝WWW快取伺服器，可以使用戶端透過有線電視數據機進行網際網路存取，無需打電話撥接，也無連線時間過長的顧忌。

二、網路：傳輸系統所採用的雙向HFC網路是指雙向混合式光纖同軸電纜〈HybridFiber Coax：HFC〉。簡單來說，它的網路拓蹼呈樹狀分支，頭端位於根部、用戶端大部分分佈在末端，而其上的放大器及光電轉換器都是雙向的，所以能支援雙向傳輸。採用這種傳輸系統主要是因為上行頻道上的雜訊會累積，若以光纖做為長距離主軸，能減低雜訊的影響。

三、用戶端：再來看看用戶端設備，其中包含了有線電視數據機以及個人電腦。有線電視數據機的傳輸速度，在下行頻道可高達30 Mbps〈64QAM〉，在上行方面亦可達到10 Mbps〈QPSK〉。目前的設計以非對稱設計比較符合時宜，因為目前網際網路存取多半是下載的資料量較大，而上行回傳資料通常只是一些控制指令或存取要求。不過對稱式的設計也有其市場需求，例如視訊會議。在此情況下，與有線電視數據機相連的是一部電腦，採用的介面一端是10 Base-T連接電腦，目前大部分的產品都採用IEEE 802.3 CSMA/CD協定，另一端是HFC的同軸電纜，頭端的路由器負責將封包轉送到網際網路。由於每個有線電視數據機都有IP位址，所以在相同的HFC網路中，有線電視數據機可以相互連結，只是必須上行至頭端，再下行至其他數據機。

|  | 匯入 |  | 匯出 |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 筆數 | 金額 | 筆數 | 金額 |  |
| 個人 | 500 | 50000 | 350 | 175000 | 198000 |
| 廠商 | 250 | 37500 | 765000 | 153 |  |
| 團體 | 179 | 80550 | 458 | 250700 |  |
| 其他機構 | 35 | 15750 | 127 | 98900 |  |
| 合計 | 564 | 183800 | 1088 | 1289600 |  |

寬頻服務需求的大量增加，為有線電視數據機製造商提供了市場發展的利基，因此僅管互通性標準尚未制定，卻仍有相當多的業者推出適用的產品。這些規格不盡相同的商品，大致可歸為非對稱式及對稱式兩類，其中頻寬的單位是Mbps，頻譜配置單位是MHz，30/2.56表示下行頻道頻寬為30 Mbps、上行頻道頻寬為2.56Mbps，其餘依此類推。如前段所描述，非對稱式適用於一般網際網路存取，對稱式數據機則適用於視訊會議這類雙向資料量相當的服務。由表可知，採用64QAM作為上行傳輸的調變方式可以說是一個共識，各產品的頻譜配置也相去不遠。目前，日本大廠正積極研發此產品，約落後美國廠商兩季左右。國內則已經有交通大學電信工程系開發出雛型機。此外新竹科學園區的力宜科技〈前東怡科技〉及工研院電通所也正遵循MCNS所訂的規格開發數據機。