何謂全球衛星定位系統？

(一) 全球衛星定位系統背景：

全球衛星定位系統（NAVSTAR GPS，NAVigation Satellite Timing And Ranging Global Positioning System，以下簡稱GPS）係採用全球性地心坐標系統，坐標原點為地球質量中心，其衛星基準自1986年後即採用WGS84 坐標系統，此坐標系統原是美國國防部為了軍事定時、定位與導航的目的所發展，目前有24顆衛星在距地球20200公里的六個太空軌道中運行，衛星繞行地球一週約12小時，如此可確保在世界上任何時間任何地點皆可同時觀測到4至7顆衛星，以利導航及精確定位測量之應用。

(二) 全球衛星定位系統之優點：

傳統地面測量方式，點位間必須有良好的通視方能觀測，因此三角點之位置必須選在高海拔之山頂，甚至要架設高覘標以方便觀測；測量人員則必須背負沉重儀器跋山涉水攀登三角點以進行施測，又常受到風雨、濛氣、豔陽照射等天候影響無法施測，不但需耗費大量人力、經費及時間且往往受限於幾何強度之影響而無法提高精度。 GPS 以結合高精度、作業快速、不受天候影響，點與點間不必互相通視，亦不必架設高覘標，任何需要控制點的地方都可以設站觀測，只要透空度在65度以上即可，且一天24小時皆可觀測。

(三) 全球衛星定位測量方法：

隨著觀測衛星數目的增加，以及計算求解理論不斷的推陳出新，全球衛星定位測量方法可分類為：

(圖一)                                   (圖二)

- 靜態基線測量：在施測基線兩端各架設一部衛星定位接收儀，於透空度良好之情況下，同時接收衛星訊號，連續觀測接收一小時以上，相對定位精度可達5 mm＋1ppm＊L（L為基線長度，單位為公里，即一公里6mm的精度。），適用於10公里以上之高精度控制網測量。

- 快速靜態測量：觀測方式同靜態基線測量，但接收時間為20分鐘以上，測點迅速，適合於10公里以下之短邊長控制測量，加密測量，導線測量，細部點位測量及界址測量，相對定位精度可達5 mm＋1ppm＊L。

- 半動態測量：適合於空曠地區，點位密集之小規模測量。

- 虛擬動態測量：適用對象與快速靜態測量類似。

- 即時動態測量：簡稱RTK，為結合無線電數據通訊設備，可以立即解算求得點位坐標，適用於空曠地區移動物體之軌跡定位，道路中心線測量，水道測量及地籍測量。

全球衛星定位系統應用

（一）陸上之應用

在測量及大地測量方面，可從事地球動力學之研究、地殼變動之監測及大地控制網測量等應用。

陸地運輸導航方面，可從事救護車、巡邏車之導航及卡車、貨車、計程車隊之監控等應用。

（二）海上之應用

1. 在海上測量製圖方面，可從事探油平台定位、海上重力點位置測量、浮標位置測量、魚群位置測量、港灣及碼頭測量等應用。

2. 在海上運輸導航方面，可從事輪船在河流及海上導航、海洋科學研究、海難搜巡與救護等應用。

（三）空中之應用

1. 在空中測量製圖方面，可從事航空攝影測量內方位之測定及空中重力點位置測量等應用。

2. 在空中運輸導航方面，可從事飛機飛行導航、著陸導航及空中噴灑農藥控制等應用。

（四）太空之應用

可從事低空衛星（ＧＰＳ為高空衛星）或其他太空飛行體之定位及導航、等高測量應用。

（五）休閒娛樂之應用

可應用於登山、探險之定位及湖、泊遊樂區遊艇之導航等用途。