題組七  參考答案

在全美各地大規模的測試實驗計畫中，有部分區域已進入商用階段，並且有巨額投資將現有網路升級成雙向HFC網路，用戶每月只要付US$40左右就可以快速連上網際網路。而在國內除了有寶福有線電視公司在台北萬華、中正區從事相關的實驗計畫，實驗規模為一百戶，採用的是3Com、Hybrid以及West End的有線電視數據機外，新竹的竹視有線電視公司在科學園區亦有實驗計畫，採用的是3Com、Hybrid以及LAN city的產品。這兩個實驗計畫都是由T1連上HiNet，以提供網際網路存取服務。

目前有線電視數據機技術發展的重點仍在標準制定方面，其中以IEEE制定的802.14為主流，參與成員多為電腦及電話公司，協定的主體已經確立，預計在今年十一月完成標準草案的制定，1998年六月正式成為IEEE標準。目前為止媒介存取控制層（Media Access Control；MAC）的Frame架構大致完成，碰撞已有解決的方案，在實體層（Physical；PHY）的重要參數，如64QAM、QPSK、CRC以及Scrambler也擬訂好了。基本上來說，IEEE 802.14受到四個標準單位影響：

- ATM Forum。

- DAVIC（Digital Audio Visual Council），即Set-Top-Box標準。

- MCNS（Multimedia Cable Network System），即CableLabs之建議標準。

- SCTE（Society of Cable Telecommunications Engineers），即ANSI之標準。

其中ATM Forum主導了MAC之Framing，DAVIC主導了PHY，IBM及Zenith主導MAC規格制定。

另一個主要制定互通性標準的機構是MCNS，主要的成員多為有線電視廠商，有Comcast、Cox、TCI、CableLabs、Media One，Rogers Cable systems以及Time Warner。MCNS制訂的規格為DOCSIS（Data-Over-Cable Interface Specification），這套規格在今年六月已有草案，包含的項目有RF介面、資料介面、運作支援系統介面、電話線路返回介面（MCNS提供HFC或電話線兩種上行頻道介面）以及安全管理介面，預計今年年底可以完成全部草案。至於Continental公司主導的SCTE在這方面起步較晚，主要是安全系統方面。另一組織IETF（Internet Engineering Task Force）則專注於網路層，預計1997年12月完成IPCDN（IP over Cable Data Network）的規格製訂。

IEEE 802.14與MCNS訂定的規格基本上有三點差異：一是用戶端與頭端同步的方式，二是頭端分配頻寬以及將頻寬分配結果通知給各用戶的方法不同，三是碰撞解決的方式不同。由於MCNS算是IEEE 802.14未完成之前的過渡時期，在有線電視數據廠商遵循的標準上，採用了許多簡單易行的機制，一方面使大眾能先享受到高速的有線電視數據機，一方面數據機廠商也能累積技術以利於未來開發互通性產品。依互通性規格推出符合MCNS要求的有線電視數據機，大約在1998年夏季左右會有一些實地測試的產品，因此消費者最快應該要到1998年底才會購買到此類商用化有線電視數據機。1999年至2000年將會是有線電視數據機快速起飛的時刻，樂觀估計，西元2000年全美將會有440萬有線電視數據機用戶。目前正致力於發展與互通性規格相容的有線電視數據機廠商有HP、LAN city、IBM、Motorola等。

資訊與電腦　提供

| 軟體設備 |  |  |  | 業務範圍 | 公司名稱 | 公司小檔案 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他軟體 | 通訊軟體 | 網路軟體 | 辦公室軟體 | 應用軟體之銷售、推廣、研發 | 臺灣微軟股份有限公司 |  |
| Windows 95等 | MS-Mail 3.0 | Lan Manager | MS-Office 4.3 |  |  |  |